Encaisseuse

Fabricant : CAM

Modèle : NCK

Année : 1996

Utilisation : conditionnement d’empilages de chevalets (par 5 ou par 10)

Deux modules : groupage des chevalets et encaissage

Cadence : max 12 boîtes/minute

Plage de format :

- A : 100 – 300 mm

- B : 30 – 130 mm

- C : 100 – 260 mm

- A + B maxi : 430 mm

Format installé :

- Chevalet 220 x 90 mm

- Caisse : voir photos

Descriptif du fonctionnement :

A - GROUPEUR DE CHEVALETS D'AMPOULES

1- Réception chevalet sur convoyeur à polycordes

2- Empilage de chevalets x quantité

3- Transfert de la pile de chevalets vers l'encaisseuse

B - ENCAISSEUSE DE CHEVALETS

1- Mise en forme des caisses "spécifique", à l'envers. Voir plan en annexe.

2- Retournement des caisses, maintient à l'ouverture.

3- Chargement des chevalets dans les caisses.

4- Fermeture des caisses par collage.

5- Sortie des caisses fermées.

Alimentation et puissance : 380 V / 50 Hz / 10 A / 3,5 kW/h / 6 bar

Lot de pièces détachées

Documentation technique : présente

Incoterm : FCA

Case packer

Manufacturer: CAM

Model: NCK

Year: 1996

Use: packing stackings of racks (by 5 or 10)

Two modules: grouper of racks and case packing

Speed: max 12 boxes/minute

Format range:

- A: 100 – 300 mm

- B: 30 – 130 mm

- C: 100 – 260 mm

- A + B maxi: 430 mm

Installed format:

- Rack 220 x 90 mm

- Case: see pictures

Description of functioning:

A – Grouper of racks of ampoules

- Reception of the racks on the conveyor

- Stacking x racks

- Transfer of the pile of racks towards the case packer

B – Case packer for racks

- Shaping “specific” cases, upside down. See plan in annex.

- Turning cases, with holding system at opening

- Loading the racks into the cases

- Closing the cases, by glueing device

- Outfeed of the closed cases.

Power supply: 380 V / 50 Hz / 10 A / 3,5 kW/h / 6 bar

Lot of spare parts

Technical documentation: available

Incoterm: FCA